СОГЛАСОВАНО.                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ.

Председатель ППО	                                                                                 Директор МОУ «СОШ № 10»

________ И. В. Пшеничная                                                                       _______   И. А. Журавлёва

«_02__»     октября    2023 г	                      	   «_03__»     октября    2023 г

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации  прилавка  мармита  для первых и вторых блюд

ПМЭС 70 КМ

на пищеблоке МОУ «СОШ №10»

После хранения мармита в холодном помещении или после  перевозки в зимних условиях перед включением в сеть необходимо выдержать его в условиях комнатной температуры ( 18°- 20°С) в течение 6 ч.

Распаковка, установка и испытание мармита должны производиться  специалистами по монтажу и ремонту торгово – технического оборудования.

- электроподключение производится только  уполномоченной  специализированной службой с учетом маркировок на табличке с надписями;

-подключение мармита к электросети должно быть выполнено согласно  действующему  законодательству и нормативов.

- присоединение мармита к сети должно осуществляться с учетом допускаемой  нагрузки на электросеть;

-по пожарной безопасности мармит должен соответствовать ГОСТ 12.1.004;

-не допускается использование мармита в пожароопасных и взрывоопасных зонах; монтаж и подключение должны быть произведены так, чтобы установленный и  подключенный мармит  предупреждал доступ к токопроводящим частям без применения инструментов.

Для включения мармита  установить ручку переключателей  конфорок в положение «3» (сильный нагрев), при необходимости уменьшения нагрева ручки переключателей в положение «0», очистить конфорки от остатков пищи и, при необходимости, промыть моющим раствором, протереть чистой ветошью и просушить.

С инструкцией ознакомлены:

СОГЛАСОВАНО.                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ.

Председатель ППО	                                                                                 Директор МОУ «СОШ № 10»

________ И. В. Пшеничная                                                                       _______   И. А. Журавлёва

«_02__»     октября    2023 г	                      	   «_03__»     октября    2023 г

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации  водонагревателя

на пищеблоке МОУ «СОШ № 10»

Водонагревателем пользуются во время подогрева воды для мойки посуды.

- Включить автомат питания на водонагреватель.

- Открыть кран горячей воды. В этот момент загорается зеленая лампочка. Начнется подача горячей воды, постоянно.

С инструкцией ознакомлены:

Согласовано.                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО.                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ.

Председатель ППО	                                                                                 Директор МОУ «СОШ № 10»

________ И. В. Пшеничная                                                                       _______   И. А. Журавлёва

«_02__»     октября    2023 г	                      	   «_03__»     октября    2023 г

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации  электрической плиты

на пищеблоке МОУ «СОШ № 10»

Во время первого пуска в эксплуатацию нужно проверить  следующее:

- работу конфорок;

-работу сигнальных ламп;

-выключение конфорок.

Конфорка включается посредством поворота ручки термостата в направлении по ходу  часовой стрелки. Поворачиваемая ручка термостата, регулирует уровень разогрева отдельной конфорки. Самый высокий уровень разогрева конфорка достигает тогда, когда ручка термостата находится в положении «3», а самый низкий – в положении «1».

При включении конфорки загорается соответствующая сигнальная лампочка, а при выключении  конфорки - лампочка гаснет.

Для снижения  расхода электроэнергии, ускорения процесса приготовления пищи и увеличения срока службы электроконфорок,  рекомендуется пользоваться кухонной посудой, имеющей ровное и плоское дно диаметром равным или несколько  большого размера  электроконфорки.

Приготовление пищи  рекомендуется начинать на максимальной мощности нагревателей. После закипания или несколько раньше необходимо переключить нагреватели на минимальную или среднюю мощность в зависимости от объема посуды.

По окончании приготовления пищи необходимо выключить все нагревательные элементы плиты.

С инструкцией ознакомлены:

СОГЛАСОВАНО.                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ.

Председатель ППО	                                                                                 Директор МОУ «СОШ № 10»

________ И. В. Пшеничная                                                                       _______   И. А. Журавлёва

«_02__»     октября    2023 г	                      	   «_03__»     октября    2023 г

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации  холодильного шкафа

на пищеблоке МОУ «СОШ №10»

Вставьте вилку кабеля включения в розетку и включить автоматический выключатель на электрощите.

Включить клавишный выключатель на фронтальной панели шкафа. При этом должна светиться индикаторная лампа выключателя и мигать светящиеся знаки на индикаторе дисплея регулятора температуры. Через 10 сек на дисплее устанавливается цифровое значение текущей температуры в охлажденном объеме шкафа. Температуру в охлажденном объеме устанавливают путем задания ее на дисплее контроллера.

Для нормальной работы шкафа и поддержания в охлажденном объеме заданной  температуры необходимо:

-холодильную камеру загружать продуктами, охлажденными до этой температуры;

-при загрузке и выгрузке продуктов двери шкафа открывать на минимально короткое время;

-линию загрузки полок шкафа продуктами ограничивать  площадью полок, а по  высоте – не менее 50 мм вышестоящей полки и 100 мм до линии вентилятора испарителя;

-укладывать продукты с зазором во избежание нарушения циркуляции воздуха в  охлажденном объеме.

При работе холодильного шкафа на испарителе образуется слой инея. Оттаивание инея с испарителя производится автоматически.

Основными признаками нормальной работы холодильного шкафа являются:

-температура в охлажденном объеме соответствует заданной;

-холодильная машина работает циклично.

С инструкцией ознакомлены:

СОГЛАСОВАНО.                                                                                   УТВЕРЖДАЮ.

Председатель ППО	                                                                       Директор МОУ «СОШ № 10»

________ И. В. Пшеничная                                                              _______   И. А. Журавлёва

«_02__»     октября    2023 г	                       «_03__»     октября    2023 г

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации машины кухонной универсальной типа УКМ

на пищеблоке МОУ «СОШ №10»

Нельзя включать электродвигатель приводного механизма, предварительно надежно не закрепив сменный механизм в его горловине, в противном случае возможно  проворачивание присоединяемого сменного механизма в момент пуска и ранение обслуживающего персонала.

Следует устанавливать и снимать рабочие органы только после полной остановки машины.  Запрещается  направлять и проталкивать застрявший продукт руками,  вводить руки в загрузочные  отверстия приспособления механизма МО, МО – 1 и рыхлителя МР во время работы.

В случае  заклинивания продукта необходимо остановить машину и удалить заклинивший продукт. Следует  соблюдать осторожность при обращении с рабочими органами во избежание пореза рук.

Запрещается снимать сменный механизм с приводного механизма до полной  остановки электродвигателя.

Запрещается:

-работать на  мясорубке со снятой загрузочной чащей;

-работать на овощерезательно – протирочном механизме  со снятым овощерезательным  приспособлением и снятой загрузочной воронкой;

- работать на рыхлителе МР со снятым кожухом;

- работать на механизме МИ со снятым ограждением.

ВНИМАНИЕ! Приводной механизм обязательно должен быть заземлен.

Подготовка к работе приводного механизма ПМ.

Перед началом работы включите приводной механизм на холостом ходу. Для этого нажмите кнопку «ПУСК» магнитного пускателя  на щите электропитания, установленном возле приводного механизма. При этом   замкнутся контакты магнитного пускателя и  засветится индикаторная лампочка на пульте управления ПМ. На пульте управления поверните рукоятку переключателя скоростей в положение 1 или нажмите кнопку «ПУСК» выключателя.  Рукоятка переключателя скоростей (при установке двухскоростного двигателя) фиксируется в 3х положениях:

- 1- первая скорость ( 170 об/мин)

- 0 – стоп;

-2 – вторая скорость (330 об/мин)

Убедитесь в правильности вращения вала приводного механизма. Затем остановите приводной  механизм. Для этого нажмите кнопку «СТОП» на  пульте  управления ПМ или поверните рукоятку переключателя в положение «0».

Общие  указания по подготовке  к  работе сменных механизмов.

Перед началом работы промойте рабочие органы и поверхности, соприкасающиеся с продуктами, горячей водой и просушите. Поднимите рукоятку приводного механизма вверх. Установите сменный механизм хвостовиком в горловину приводного механизма до  зацепления шипа вала сменного механизма. Для этого, возможно, потребуется повернуть сменный механизм влево или вправо вокруг оси хвостовика, после чего сменный механизм установить в рабочее положение до упора в горловине. Поворотом рукоятки приводного механизма вниз зажмите сменный механизм.

Опробуйте сменный механизм на холостом  ходу.

Подготовка к работе мясорубки ММ.

Установите тарелку  в корпус мясорубки.  В мясорубке закрепить ее двумя винтами  10 к торцу горловины.

ВНИМАНИЕ! Запрещается снимать тарелку на мясорубке в течение всего времени эксплуатации;

- установите и зафиксируйте корпус мясорубки на приводном механизме;

-смажьте хвостовик шнека несоленым  жиром и вставьте шнек в корпус мясорубки до упора так, чтобы шип шнека вошел в паз вала приводного механизма;

- убедитесь в правильности заточки режущих органов;

- в зависимости от требуемой степени измельчения  фарша устанавливайте нож и решетки в  следующей  последовательности.

Основной набор:

-вставьте в корпус подрезную решетку  так, чтобы паз на подрезной решетке скользил по кнопке, запрессованной в корпусе мясорубки;

-наденьте на палец шнека двусторонний нож так, чтобы режущие кромки его были направлены в сторону вращения шнека (против часовой стрелки);

-вставьте в корпус ножевую решетку с отверстиями  9 мм

-наденьте на палец шнека второй двусторонний нож;

-вставьте в корпус ножевую решетку с отверстиями 5 мм или 3 мм;

- вставьте в корпус упорное кольцо, навинтите нажимную гайку так, чтобы ножевые решетки были плотно прижаты к ножам, затем отвинтите гайку на ¼ оборота.

Набор для крупной резки:

- наденьте на палец шнека подрезную решетку, наденьте на палец шнека двусторонний нож с направлением режущих кромок против часовой стрелки;

-вставьте в корпус ножевую решетку с отверстиями 9 мм;

-вставьте в корпус два упорных кольца;

-навинтите нажимную гайку, как указано выше.

Допускается использовать набор, состоящий из подрезной решетки, двустороннего ножа, ножевой решетки с отверстиями 5 мм и двух упорных колец;

-включите приводной механизм на 1-ю скорость

-навинтите нажимную гайку до появления в редукторе легкого шума и возрастания сопротивления навинчиванию гайки, выключите приводной механизм,  подготовьте  тару для фарша.

Подготовка к работе механизма для  взбивания и перемешивания ВМ:

-установите редуктор механизма в горловину привода и зафиксируйте его;

-установите бак с вложенным в него рабочим органом на кронштейне так, чтобы отверстия в ручках попали на штифты фиксатора, затем закрепите бак ручками;

-установите хвостовик рабочего органа на зубчики держателя и отпустите муфту вниз до упора;

-в зависимости от технологической операции (взбивание, перемешивание) устанавливается один из следующих рабочих органов: при взбивании мусса; самбука, сливок и яично – белковой (сахарной) смеси – прутковый взбиватель;

-при приготовлении сливочных кремов и перемешивании блинного теста четырехлопастной взбиватель; при перемешивании фарша и  салатов – фаршемешалка;

-включите приводной механизм и убедитесь в правильности взаимодействия движущихся частей механизма ВМ;

Подготовка к работе овощерезательно – протирочного механизма.

- установите овощерезательный механизм в горловину приводного механизма и  зафиксируйте его;

-определите необходимый набор сменных рабочих органов;

Подготовка к работе рыхлителя МР.

Если сменный механизм собран, сняв кожух и убедитесь, что между фрезами нет никаких посторонних предметов, устанавливают кожух на место. Сменный механизм подсоедините к приводному механизму и выключите его.

Если со сменного механизма сняты рассекатели, то необходимо установить  их на место, для чего рассекатель левый с шайбой и фрезами вводится в  промежуток между фрезами на правом рассекателе так, чтобы левые концы валов были  на одном уровне. Оба рассекателя одновременно установить шипами в пазы валов 1  редуктора. На другие концы валов рассекателей надеть втулку, установить щеку, надеть кожух и завернуть винты.

Подготовка к работе механизма для измельчения сухарей и специй МИ.

- установите сменный механизм в горловину приводного механизма и зафиксируйте его;

-требуемую степень помола установите регулировочный гайкой. Крайне левое положение гайки соответствует минимальной величине перемолотых частиц – 0,2 мм.

С инструкцией ознакомлены:

СОГЛАСОВАНО.                                                                                             УТВЕРЖДАЮ.

Председатель ППО	                                                                       Директор МОУ «СОШ № 10»

________ И. В. Пшеничная                                                               _______   И. А. Журавлёва

«_02__»     октября    2023 г	                        «_03__»     октября    2023 г

Инструкция

по работе электрической мясорубки

на пищеблоке МОУ «СОШ №10»

- В комбинированных моделях терки-мясорубки опустить рычаг терку.

- Зафиксировать рукоять выходной горловины.

- Слегка затянуть маховичек, не блокируя его на выходе мясорубки.

- Постепенно нажимать на рычаг до тех пор, пока продукт не закончится.

- Запустить машину нажатием на кнопку пуска.

- Поместить продукт внутрь загрузочной горловины и надавить на него толкателем, входящим в комплектацию.

- По завершению операции нажать на кнопку остановки «0»

- По завершению рабочего цикла снять мясорубку и вымыть его,  используя соответствующие моющие средства, в горячей воде или в посудомоечной машине.

С инструкцией ознакомлены:

СОГЛАСОВАНО.                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ.

Председатель ППО	                                                                       Директор МОУ «СОШ № 10»

________ И. В. Пшеничная                                                               _______   И. А. Журавлёва

«_02__»     октября    2023 г	                         «_03__»     октября    2023 г

Инструкция

по работе картофелечистки

на пищеблоке МОУ «СОШ № 10»

- Открыть прозрачную крышку, потянув рукоятку А до щелчка открытия.

- Вставить нужный диск и загрузить обрабатываемый продукт в резервуар.

- Закрыть и заблокировать крышку и проверить блокировку дверки выгрузки В.

- Включить главный выключатель на стене.

- Включить машину, установив ручку С таймера на требуемое время для рабочего цикла.

- Проверить вход промывочной воды и следует повернуть кран D на машине.

- По завершению заданного рабочего цикла машина автоматически остановится.

- Отключить подачу воды с помощью крана D.

- Для выгрузки обрабатываемого продукта следует открыть дверку выгрузки В, предварительно разместив под ней ёмкость для сбора, затем, установив ручку С таймера, чтобы позволить вращение диска вхолостую, держать при этом другой рукой дверку выгрузки, чтобы контролировать выход продукта, не соприкасаясь с ним.

ОПАСНОСТЬ – ВНИМАНИЕ: Запрещается помещать руку в проем выгрузки в попытке облегчить выход продукта

С инструкцией ознакомлены: